Estimado Cristian, 

De acuerdo a lo conversado te hago llegar la siguiente información respecto de los spots para 12 Volts como así también para 110V.

En los links que visites encontraras los siguientes términos, los cuales te clarifico para una fácil comprensión.

Los spots 12V los encontraras bajo los siguientes términos: Recessed lighting, downlight, low voltage, mini-lights, under-cabinet lights.

Los de 110V los encontraras como recessed lighting, line voltage, downlights.

MR16: reflector halógeno para luz dicroica.

BI-Pin Bulb: Lamparita de dos pin similar a la de los spots Alumine. Tener en cuenta que hay varios modelos.

(G4, G9 entre otros)  

Housing: Es la carcasa de chapa utilizada como protección para la temperatura que además tiene el compartimiento o base para el transformador y caja para las conexiones.

IC: Significa “isolated ceiling” que seria techo con aislante (fibra de vidrio). Este término lo encontraras cuando mires “housing” ya que existen diferentes “housing” de acuerdo a si el techo tiene aislante o no. Este aislante está presente habitualmente entre el cielorraso y las vigas de Madera.

NON- IC Housing: Es la carcasa aprobada para uso en techos sin aislante. (NON-IC)

IC – Housing: Carcasa aprobada para techo con aislante.

Remodel NON – IC housing: Carcasa aprobada para ser instalada a través de un agujero en el cielorraso existente que no posee aislante. 

Tené en cuenta que el housing para remodelaciones, cuando hay aislante, este debe ser retirado al menos 3 pulgadas en todos los lados. 

Trim: Aro embellecedor visible después de instalado. (tené en cuenta que el trim y housing se complementan y se venden por separado)

Shower Trim: El aro embellecedor sellado con una junta, aprobado para ser colocado en la ducha.

Eyeball Trim: Embellecedor que permite direccionamiento de la luz.

Frosted lens: Vidrio del spot con terminación empañada (similar al ALUMINE)

Damp locations: Aprobado para lugares húmedos. ( No en contacto con agua )

WET locations: Aprobado para ser instalado en el techo de la ducha.

Title 24: Cada ciudad tiene la posibilidad de adoptar el Código Nacional Eléctrico como normativa y/o sobre eso efectuar sus modificaciones. Title 24 se refiere a una norma de California que solo permite (al constructor)  la instalación de spots de luz fluorescente o de bajo consumo. Hay otras ciudades que adoptan esta norma. 

En la mayoria de los casos encuentro que los spots 12 Volts usan el reflector MR11 (hasta 35 watts) o MR16 (hasta 75 watts)  y los de 110V depende sobretodo de cómo este listada (UL Test) la carcasa protectora, usando desde bi-pin 110V hasta lámparas comunes, aunque las que mas encontré en tres pulgadas de diámetro es la lámpara PAR 20 o PAR30

	
	
[image: image1.png]



	
[image: image2.png]




	Housing Para construccion nueva
	Para construccion nueva 110V
	Para remodelación 110V


	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Para Construcciones nuevas que tengan aislante– 12 V
	Para Construcciones nuevas sin aislante – 12 V

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	Para remodelaciones en techo sin aislante. 12 Volts.     Si hubiere aislante debe ser corrido 3 pulgadas hacia atrás.  
	Caracteristicas similares al de la izquierda.


	[image: image7.jpg]



	



	35watts 120 Volts 
	Lampara halogena MR16 para 12 Volts

	[image: image9.jpg]



	



	Lampara PAR20 para 110Volts
	Lampara halogena Bi-pin 12 Volts 50 watts. Base G6

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	50 Watts 120 Volts – bi-pin
	Trim para housing de 12 Volts


